1. MODIFICHE

| Rev. | ### Approvazione |  | Pagine modificate | ### Tipo-natura della modifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Data | ### Visto |  |  |

2. OGGETTO E SCOPO

2.1 Oggetto

La presente procedura descrive le metodiche per attuare correttamente il taglio di materiali lapidei con una troncatrice petrografica.

2.2 Scopo

La presente procedura si propone:

- che le apparecchiature e le attrezzature vengano utilizzate in modo corretto

- che siano utilizzati materiali e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei

- che siano utilizzati i dispositivi di protezione collettivi

- la tutela dell’operatore e dell’ambiente

- A tal fine, la presente procedura fornisce specifiche e pratiche modalità operative per:

- informare gli operatori sulle singole responsabilità

- rendere le modalità operative conformi alle normative vigenti

- rendere le modalità operative conformi alle norme di buona tecnica di laboratorio

- standardizzare le procedure operative

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica quando si devono tagliare dei campioni di materiali lapidei (rocce, minerali,…) con la troncatrice petrografia marca REMET modello HERGON MT 100.

4. RESPONSABILITA’

Responsabile della corretta applicazione della procedura nel laboratorio: ……………………………………….

Gruppo di lavoro per la stesura della procedura: …………………………………………………………………………………

5. PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- DPR 303/96 Norme generali per l’igiene del lavoro

- D. Lgs. 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

- DPR 459/96 Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine (Direttiva Macchine)

- D.Lgs. 277/91 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212

- D. Lgs. 475/92 Attuazione della Direttiva 89/391/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai DPI

- D. Lgs. 10/97 Attuazione della Direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE 96/58/CEE relative ai DPI

- D. Lgs. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sui luoghi di lavoro

- D.P.R. 27/04/1955 n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

- Promemoria per la gestione dei rifiuti speciali nell’Università di Parma;

- Elementi di Buona Tecnica di Laboratorio

6. ANALISI DEL PRODOTTO E RACCOLTA DATI

6.1 Individuazione dei materiali e attrezzature necessarie

- Materiale lapideo (rocce, minerali, …..)

- Troncatrice marca REMET modello HERGON MT 100

- Disco diamantato a corona continua a legante metallico

- Attrezzi vari (martello, pinze, chiavi,…)

- Carrello per trasporto di materiale lapideo

La Troncatrice marca REMET modello HERGON MT 100 deve essere conforme al D.P.R. 459/96 - “Direttiva Macchine” e in particolare devono essere presenti:

- Il certificato di conformità firmato dal fabbricante

- Il marchio CE

- Il manuale d’uso e manutenzione

6.2. Raccolta della documentazione informativa specifica ed esame analitico della stessa

- Manuale d’uso e manutenzione della troncatrice REMET - HERGON MT 100

- Catalogo e istruzioni per l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale

6.3. Identificazione dei pericoli e provvedimenti di prevenzione

6.3.1 Pericoli

I rischi riguardano:

- la movimentazione del materiale: lesioni di schiacciamento, contusioni, ferite lacero - contuse, lesioni da sforzi fisici per la mancanza di idonei mezzi di movimentazione

- la lavorazione con utensili vari e con la troncatrice che possono comportare: ferite da taglio, ferite lacero - contuse alle mani, lesioni da corpo estraneo agli occhi

- gli infortuni da lesioni per caduta su pavimenti bagnati

- le elettrocuzioni per contatto accidentale con i cavi elettrici danneggiati della troncatrice

- il rumore e le vibrazioni generati dall’apparecchiatura utilizzata

6.3.2 Provvedimenti di prevenzione

I provvedimenti di prevenzione che possono essere attuati per diminuire i rischi sono:

- individuazione di specifiche aree per il deposito dei materiali lapidei

- segregazione e protezione di parti in movimento degli organi della macchina con dispositivi fissi o mobili

- gli organi di comando della troncatrice devono essere conformati in modo tale da impedire l’azionamento accidentale

- la troncatrice deve essere dotata almeno di:

- dispositivo di avanzamento a comando manuale, realizzato con una vite di manovra esterna, del carrello porta campione

- quadro di comando a bassa tensione

- arresto d’emergenza “a fungo”

- bloccaggio tramite una morsa del campione di materiale lapideo

- motore con dispositivo di antibloccaggio

- motore della mola completamente a tenuta stagna

- microinterruttore interbloccato sul carter di protezione

- carter di protezione della cinghia di trasmissione motore - mandrino

- elettropompa per circuito di refrigerazione ad acqua

- allestimento di piani di calpestio in materiale antisdruccievole

- adozione di misure necessarie per lo scolo delle acque di lavorazione

- pulizia periodica del pavimento per evitare il formarsi di pozze d’acqua

- utilizzo dei DPI (guanti, schermi/occhiali, cuffie,…)

- adozione di misure tecniche per ridurre l’esposizione al rumore ad esempio utilizzando:

- dischi diamantati a corona continua

- segregazione della troncatrice

- insonorizzazione del carter della troncatrice

- riduzione del tempo di esposizione per l’operatore

- effettuare la valutazione dell’esposizione individuale al rumore

- informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo della troncatrice, dei DPI e sui rischi a cui sono esposti

6.4 Individuazione di eventuali DPI necessari

- Protezione degli occhi: occhiali di protezione per esempio del tipo chiuso “panoramico”

- Protezione delle mani: guanti resistenti all’abrasione, al taglio da lama e allo strappo e che consentano buona manualità (guanti per rischi meccanici EN388).

- Protezione del corpo: indumenti protettivi (camice), scarpe di sicurezza

6.5 Individuazione degli impianti fissi necessari per applicare la procedura in sicurezza

- Impianto elettrico a norma; in particolare dotato di:

- impianto di messa a terra

- interruttori differenziali ad alta sensibilità con Idn<30mA

- prese interbloccate con grado di protezione dell’involucro almeno IP55

- Impianto di scarico delle acque di lavorazione

- Carter di protezione degli organi in movimento della troncatrice

6.6 Individuazione dei locali idonei per svolgere l’attività nel rispetto delle normative di sicurezza

Il laboratorio deve essere dotato di:

- Impianto elettrico a norma

- Pistola con acqua corrente

- Banco di lavoro

- Piano di calpestio in materiale antisdrucciolevole

- Impianto di scarico delle acque di lavorazione

- Segnaletica di sicurezza

Il laboratorio deve essere un locale adibito esclusivamente alla lavorazione del materiale lapideo con le apparecchiature di laboratorio (troncatrice, lapidello, frantoio,…).

6.7 Individuazione persone coinvolte

Le persone che possono utilizzare la troncatrice REMET – HERGON MT 100, previo breve corso di informazione/formazione, sono: docenti, ricercatori, tecnici, dottorandi, borsisti, specializzandi e studenti.

Gli studenti possono utilizzare la suddetta troncatrice solo in presenza del docente responsabile dell’attività di ricerca o di didattica il quale può essere affiancato dal responsabile del laboratorio.

I dottorandi, i borsisti e gli specializzandi possono utilizzare la troncatrice solo in presenza del docente loro tutor o del responsabile del laboratorio.

6.8 Analisi delle criticità

- Trasporto del materiale lapideo

- Operazione di taglio del materiale lapideo con la troncatrice

- Manutenzione della troncatrice

7. MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DELLA PROCEDURA E RELATIVI ATTORI ABILITATI

7.1. Scelta del laboratorio

Il taglio del materiale lapideo con la troncatrice REMET - HERGON MT100 deve essere effettuato nel Laboratorio …………………………………………………..

7.2. Approvvigionamento materiale

Approvvigionamento del materiale lapideo.

Il materiale lapideo è normalmente conservato nei depositi ……………………………………………….

Per la movimentazione ed il trasporto del suddetto materiale l’operatore dovrà attenersi alle seguenti indicazioni generali:

- il trasporto dei piccoli campioni (per pesi < a 20 Kg per le donne; per pesi < a 30 Kg per gli uomini) può essere effettuato manualmente introducendo i campioni dentro a dei sacchetti di plastica o ad apposite cassette

- il trasporto di campioni con peso superiore a quelli indicati sopra deve essere effettuato mediante il carrello

7.3. Reperimento attrezzature

La troncatrice REMET – HERGON MT100 è installata nel Laboratorio …………………………………………….

Gli attrezzi (martello, pinze, chiavi,…..) sono disponibili nell’apposita cassetta che si trova nell’armadio presente nel Laboratorio ………………………………………………………

Il disco diamantato a corona continua nuovo da sostituire con quello esaurito si trova nell’armadio del Laboratorio …………………………………………………………………………..

Il carrello per il trasporto dei campioni è disponibile nel locale ……………………………………………………..

7.4. Verifica dell’efficienza delle attrezzature e degli impianti

L’operatore verifica:

- che la troncatrice REMET - HERGON MT100 sia perfettamente funzionante compresi i dispositivi di protezione collettivi (carter, microinterruttore, dispositivo d’emergenza “a fungo”, ….)

- che l’impianto elettrico funzioni correttamente premendo l’apposito tasto di “test” nel quadro elettrico principale

- che l’impianto di scarico dell’acqua di lavorazione non sia intasato da eventuali detriti.

7.5. Reperimento dei DPI necessari

L’operatore dopo aver indossato il camice, si dota dei seguenti DPI prelevati dall’armadio presente nel Laboratorio ……………………………………………………………………………….

- Occhiali del tipo NASSAU PLUS antigraffio; se si indossano occhiali da vista scegliere il tipo a mascherina mod. KASTOR

- Guanti in pelle di vitello bordati EN 388=3143

- Cuffie auricolari marca 3M tipo 1435

- Scarpe basse scamosciate S1 EN 345 S1 in estate; scarpe basse WORK SUN S1P EN 345 S1P in inverno

I DPI sono strettamente personali e non sono “usa e getta” pertanto, fintanto che mantengono le loro caratteristiche e la loro integrità, devono essere conservati per future successive applicazioni.

Ogni operatore deve essere dotato dei propri DPI personali.

7.6. Predisposizione strumenti per fronteggiare eventuali emergenze

L’operatore si accerta che nella cassetta di medicazione, presente nel locale …………………………………., sia disponibile il pacchetto di medicazione previsto.

7.7. Esecuzione.

L’operatore deve:

- Indossare camice, guanti, occhiali e scarpe di sicurezza

- Assicurarsi che la troncatrice sia scollegata dall’impianto elettrico

- Aprire il carter di protezione

- Sistemare sul carrello porta campioni il campione da tagliare fissandolo con la morsa

- Stringere i bulloni della morsa con le apposite chiavi

- Regolare il carrello porta campioni con le manopole esterne al carter

- Chiudere il carter di protezione

- Aprire il rubinetto principale dell’acqua

- Collegare la spina della troncatrice con la presa interbloccata

- Ruotare l’interruttore della presa interbloccata dalla posizione “O” alla posizione “I”

- Avviare la macchina premendo il tasto di “marcia” verde sul pannello di controllo

- Contemporaneamente si avvia anche la pompa dell’acqua che permette la refrigerazione del campione

- Tagliare il campione facendo avanzare il carrello porta campioni agendo sulla manopola esterna al carter

- Arrivati alla fine del taglio retrocedere il carrello porta campioni, ruotando sempre la manopola esterna, nella posizione iniziale

- Per ulteriori tagli spostare longitudinalmente il carrello porta campioni della grandezza desiderata e ripetere i punti 13 e 14

- Spegnere la macchina premendo il pulsante di “stop” rosso sull’apposito pannello di controllo

- Aspettare che il disco si arresti completamente

- Chiudere il rubinetto principale dell’acqua

- Ruotare l’interruttore della presa interbloccata dalla posizione “I” alla posizione “O”

- Scollegare la spina della troncatrice dalla presa interbloccata

- Aprire il carter di protezione

- Svitare i bulloni della morsa e togliere il campione sezionato

7.8. Ripristino delle condizioni iniziali

Al termine delle operazioni:

- lavare e pulire la troncatrice dai residui del taglio (fango, pezzi di roccia)

- riporre le attrezzature utilizzate al loro posto

- pulire il pavimento dalle eventuali pozze d’acqua e dai detriti di materiale lapideo

7.9 Smaltimento di rifiuti prodotti

Durante l’attività si producono rifiuti di materiale lapideo che possono presentarsi anche in forma fangosa.

Tali rifiuti devono essere raccolti in contenitori appositi, quindi conferiti alla raccolta differenziata.

Inoltre come rifiuto si produce anche l’olio esaurito della troncatrice che è classificato nel seguente modo:

Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi: rifiuto speciale pericoloso

Codice Europeo dei Rifiuti: CER …………… - oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati

Caratteristiche di pericolo: ……………………………………………………….

8. GESTIONE DELLE CRITICITA’

8.1. Gestione di eventuali incidenti e misure di primo soccorso

In caso di ferite da taglio o lacero – contuse causate dalla movimentazione del materiale lapideo e/o dall’utilizzo di utensili vari si deve:

- interrompere immediatamente l’attività lavorativa

- lavare la ferita con soluzione fisiologica o acqua, disinfettarla e proteggerla con un cerotto

- se la ferita è profonda rivolgersi ad un medico o al 118

- si consiglia la profilassi antitetanica

In caso di lesioni o fratture per caduta e/o per operazioni di movimentazione di materiale lapideo si deve:

- avvertire immediatamente le persone eventualmente presenti in laboratorio

- mettere sulla parte del corpo lesionata una o più confezioni di ghiaccio secco disponibili nella cassetta di medicazione presente nel locale ………………………………………..

- rivolgersi immediatamente ad un medico o al 118

In caso di ferite lacero – contuse e/o da taglio provocate dalla rottura improvvisa dai carter di protezione della troncatrice oppure da un utilizzo improprio della macchina stessa si deve:

- interrompere immediatamente le operazioni di taglio premendo il pulsante d’emergenza “a fungo” della troncatrice o quello dell’impianto elettrico del laboratorio presente sulla parete

- avvertire immediatamente le persone eventualmente presenti in laboratorio

- lavare la ferita con soluzione fisiologica o acqua, disinfettarla e proteggerla con un cerotto

- se la ferita è profonda rivolgersi ad un medico o al 118

- si consiglia la profilassi antitetanica

In caso di elettrocuzione causata da contatto con cavi danneggiati della troncatrice si deve:

- installare interruttore differenziale ad alta sensibilità con Idn<30mA nel quadro elettrico principale

- se l’interruttore differenziale non dovesse intervenire a causa di un cattivo funzionamento, togliere tensione premendo il pulsante d’emergenza “a fungo” della troncatrice o quello dell’impianto elettrico del laboratorio presente sulla parete

- nel caso non fosse possibile togliere tensione, allontanare la persona colpita da elettrocuzione dalle parti sotto tensione senza però usare le mani

- avvisare immediatamente Modena Soccorso 118

Nella lavorazione del materiale lapideo con la troncatrice REMET – HERGON MT100 viene individuato, come rischio per la salute, l’esposizione al rumore emesso durante le operazioni di taglio in quanto può provocare ipoacusia ed effetti extra uditivi nell’operatore.

Per ridurre al minimo i rischi derivati dalla esposizione al rumore si deve intervenire sulla:

- sorgente = sostituzione macchina rumorosa, manutenzione corretta, segregazione della macchina

- propagazione = barriere acustiche, isolamento antivibrante sotto la macchina e/o sotto l’operatore

- persona = isolamento dell’operatore con DPI (cuffie auricolari), riduzione tempo di esposizione

Con la troncatrice REMET – HERGON MT 100 la refrigerazione ad acqua del taglio è garantita da una elettropompa che viene azionata nell’istante in cui si preme il pulsante di “marcia” del quadro di controllo.

Perciò il rischio per la salute di contrarre delle silicosi, dovute alla presenza di polveri contenenti silice è da ritenersi trascurabile.

9. ALLEGATI

- Manuale d’uso e manutenzione della troncatrice REMET – HERGON MT 100

- Dichiarazione di conformità della troncatrice

- Elenco nominativo delle persone coinvolte