1. MODIFICHE

| Rev. | ### Approvazione |  | Pagine modificate | ### Tipo-natura della modifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Data | ### Visto |  |  |

2. OGGETTO E SCOPO

2.1 Oggetto

La presente procedura descrive le metodiche per attuare correttamente:

- la preparazione di HCl 1:1, partendo da HCl al 37%

2.2 Scopo

La presente procedura si propone:

- che vengano utilizzati agenti chimici con le necessarie misure e cautele di sicurezza;

- che le apparecchiature e le attrezzature vengano utilizzate in modo corretto;

- che siano utilizzati materiali e Dispositivi di Protezione Individuali idonei;

- la tutela dell’operatore e dell’ambiente.

- A tal fine, la presente procedura fornisce specifiche e pratiche modalità operative per:

- informare gli operatori sulle singole responsabilità;

- rendere le modalità operative conformi alle normative vigenti;

- rendere le modalità operative conformi alle norme di buona tecnica di laboratorio;

- standardizzare le procedure operative.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ogniqualvolta si debba preparare soluzione di Acido Cloridrico per la determinazione di CO2 con il metodo gas-volumetrico.

4. RESPONSABILITA’

| Responsabile della corretta applicazione della procedura nel laboratorio | Gruppo di lavoro per la stesura della procedura |
| --- | --- |
| Sig. | Sigg. |

5. PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

5.1. DPR 303/96 Norme generali per l’igiene del lavoro;

5.2. D. Lgs. 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

5.3. Direttiva CE 91/155 inerenti la scheda dei dati di sicurezza;

5.4. D. Lgs. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

5.5. Testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”;

5.6. Promemoria per la gestione dei rifiuti speciali nell’Università di Parma;

5.7. Elementi di Buona Tecnica di Laboratorio.

- 6. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

| - POR | - = | - Professore Ordinario |
| --- | --- | --- |
| - PAS | - = | - Professore Associato |
| - RIC | - = | - Ricercatore |
| - RADORL |  | - Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio |
| - TEC | - = | - Tecnico |
| - DTR | - = | - Dottorando |
| - SPC | - = | - Specializzando |
| - LRD | - = | - Laureando |
| - STD | - = | - Studente |

7. ANALISI DEL PROCESSO E RACCOLTA DATI

7.1 Individuazione dei reagenti chimici necessari

- Acido Cloridrico 37%; grado di purezza: puro per analisi.

- Acqua deionizzata o distillata.

- Pyracidosorb per neutralizzare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di Acido Cloridrico (o altro composto, specifico per lo scopo).

7.2. Raccolta della documentazione informativa specifica ed esame analitico della stessa

- Scheda dei Dati di Sicurezza dell’HCl.

- Catalogo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

- Scheda dei Dati di Sicurezza del Pyracidosorb.

7.3. Identificazione dei pericoli e dei consigli di prudenza

I rischi sono riferiti:

- alla manipolazione dell’Acido Cloridrico:

R 34 provoca ustioni;

R 37 irritante per le vie respiratorie.

- alla manipolazione di attrezzature in vetro.

- alla manipolazione di Pyracidosorb

R 36 irritante per gli occhi.

I consigli di prudenza sono riferiti alla manipolazione:

- di Acido Cloridrico:

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico;

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia; S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).

- di attrezzature in vetro:

- prima dell’utilizzo, verificarne con cura l’integrità.

- di Pyracidosorb:

S 22 Non inspirare la polvere;

S 26 Al contatto con gli occhi lavare subito con acqua abbondante e consultare il medico.

Durante l’utilizzo manipolare con cura al fine di non produrre polveri.

7.4. Individuazione delle modalità di esposizione

Riferite all’Acido Cloridrico:

- contatto;

- inalazione.

Riferite al Pyracidosorb:

- irritante per gli occhi.

7.5. Individuazione di eventuali DPI necessari

- Protezione degli occhi: occhiali di protezione del tipo chiuso “panoramico” (per la manipolazione di prodotti chimici).

- Protezione delle mani: guanti resistenti agli acidi e che consentano buona manualità (per la manipolazione di prodotti chimici); guanti robusti in materiale imperforabile (per la manipolazione di frammenti di vetro).

- Protezione del corpo: indumenti protettivi, meglio se acido-resistenti.

7.6. Individuazione degli impianti fissi necessari per applicare la procedura in sicurezza

- Cappa chimica con velocità di aspirazione frontale non inferiore a 0.3 m/s;

- Lavandino con acqua corrente;

- Doccia di sicurezza;

- Dispositivo Lavaocchi.

7.7. Individuazione delle attrezzature necessarie

- Vetreria: matraccio imbuto, cilindro graduato, pipetta, bacchetta in vetro. La vetreria dovrà essere di capacità adeguata al quantitativo di Acido Cloridrico 1:1 che si intende preparare;

- Aspirapipette o propipette;

- Asta di sostegno, reggimbuto;

- Spruzzetta per l’acqua deionizzata.

7.8. Individuazione dei locali idonei per svolgere l’attività nel rispetto delle normative di sicurezza

Il laboratorio deve essere dotato di:

- Cappa chimica con velocità di aspirazione frontale non inferiore a 0.3 m/s;

- Lavandino con acqua corrente;

- Banco di lavoro;

- Dispositivo Lavaocchi;

- Doccia di sicurezza (disponibile nei pressi).

7.9. Analisi delle criticità

- Sversamento accidentale di Acido Cloridrico;

- Rottura di vetreria;

- Rottura di vetreria con conseguente sversamento di Acido Cloridrico.

8. MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DELLA PROCEDURA E RELATIVI ATTORI ABILITATI

8.1. Scelta del laboratorio

La preparazione di soluzione di Acido Cloridrico 1:1 può essere eseguita nei laboratori: (XYZ).

8.2. Approvvigionamento sostanze e preparati

Approvvigionamento di Acido Cloridrico.

Le confezioni di Acido Cloridrico 37% sono conservate nel deposito …… (ABC) al piano …….

L’operatore (POR, PAS, RIC, RADORL, TEC, DTR, SPC, LRD, STD), richiede, mediante apposito modulo, la fornitura dell’Acido Cloridrico al TEC (1).

Il TEC, dopo aver verificato che le scorte di magazzino siano sufficienti per esaudire la domanda, effettua la consegna di quanto richiesto nel laboratorio che gli è stato indicato.

Per la movimentazione ed il trasporto dell’Acido Cloridrico il TEC dovrà attenersi alle seguenti indicazioni generali:

- il trasporto delle confezioni singole deve essere effettuato a mezzo di contenitore in plastica (tipo secchio) che possa avere funzione di contenimento di liquidi in caso di perdite;

- il trasporto di più confezioni, quando queste siano sigillate e provviste di imballaggio originale, deve essere effettuato mediante carrello;

- il trasporto di più confezioni sciolte, prive di imballaggio deve essere effettuato in più volte, per ogni trasporto, di piccole quantità, utilizzare un contenitore in plastica (tipo secchio) che possa avere funzione di contenimento di liquidi in caso di perdite;

- non trasportare, contemporaneamente, sostanze tra di loro incompatibili;

- il trasporto al piano va effettuato mediante montacarichi. . . . . . .Durante il trasporto non sono ammessi altri passeggeri.

Approvvigionamento di acqua deionizzata.

L’acqua deionizzata è disponibile in taniche da 25 l conservate nel locale … (ABC) al piano ……….

Periodicamente il TEC rifornisce i laboratori riempiendo i fusti con rubinetto, e collocando questi ultimi sulle mensole apposite.

OPPURE

L’acqua deionizzata è disponibile in ogni laboratorio chimico e viene erogata dai rubinetti con manopola contrassegnata dal colore verde/azzurro.

Approvvigionamento di Pyracidosorb.

Il Pyracidosorb è conservato nell’armadio HKL al piano; il suo trasporto non richiede accorgimenti particolari.

8.3. Reperimento attrezzature

L’operatore (POR, PAS, RIC, RADORL, TEC, DTR, SPC, LRD, STD) preleva dagli appositi armadi localizzati. . . . . :

- matraccio, imbuto, cilindro graduato, pipetta, bacchetta in vetro;

- aspirapipette o propipette;

- asta di sostegno e reggimbuto;

- spruzzetta per acqua deionizzata.

8.4. Verifica dell’efficienza delle attrezzature

L’operatore (POR, PAS, RIC, RADORL, TEC, DTR, SPC, LRD, STD) verifica:

- che la cappa aspirante sia disponibile all’utilizzo;

- che il motore della cappa funzioni;

- che gli articoli in vetro siano perfettamente integri;

- che all’interno della cappa non siano presenti agenti incompatibili con l’attività che si andrà a svolgere.

8.5. Reperimento dei DPI necessari

L’operatore (POR, PAS, RIC, RADORL, TEC, DTR, SPC, LRD, STD) dopo aver indossato il camice, si dota dei seguenti DPI prelevati dall’armadio (XYZ):

- Occhiali panoramici del tipo (RR) marca (QQ); se si indossano occhiali da vista scegliere il tipo (BB) marca (QQ). Gli occhiali non sono “usa e getta” pertanto, fintanto che mantengono le loro caratteristiche e la loro integrità, devono essere conservati per future successive applicazioni;

- Guanti tipo (ZZ) marca (XY);

I DPI sono strettamente personali.

8.6. Predisposizione strumenti per fronteggiare eventuali emergenze

L’operatore (POR, PAS, RIC, RADORL, TEC, DTR, SPC, LRD, STD) preleva una (o più, secondo necessità) confezione di Pyracidosorb dall’armadio posto nel locale …………..

L’operatore si accerta che siano disponibili, nelle immediate vicinanze, guanti robusti in materiale imperforabile, paletta, scopa, scopettino e spugna.

L’operatore si accerta che sia disponibile ed efficiente il dispositivo lavaocchi.

8.7. Esecuzione.

L’operatore (POR, PAS, RIC, RADORL, TEC, DTR, SPC, LRD, STD) deve:

- Indossare camice, guanti e occhiali;

- Verificare che all’interno della cappa aspirante, che intende utilizzare, non siano presenti sostanze o preparati incompatibili con Acido Cloridrico;

- Predisporre la bottiglia di Acido Cloridrico, il matraccio, l’imbuto, il cilindro graduato, la pipetta, l’aspirapipette, la spruzzetta piena di acqua deionizzata, l’asta di sostegno, il reggimbuto all’interno della cappa aspirante, posizionando il tutto al centro della cappa stessa;

- Montare il reggimbuto sull’asta di sostegno;

- Inserire l’imbuto nel reggimbuto quindi nell’imboccatura del matraccio;

- Regolare l’altezza dell’imbuto in modo da lasciare un po’ di spazio tra il collo dell’imbuto e l’imboccatura del matraccio (per lo sfiato);

- Accendere il motore della cappa;

- Abbassare il pannello frontale della cappa ad un’altezza che, pur consentendo operatività, protegga da gas o vapori (generalmente l’altezza ottimale è 40 cm);

- Versare acqua deionizzata all’interno del matraccio per un volume pari a circa un terzo della sua capacità;

- Avvolgere il tappo della confezione di Acido Cloridrico con carta da filtro, o carta da laboratorio, quindi aprire la bottiglia;

- Effettuare il prelievo dell’Acido Cloridrico versandolo lentamente nel cilindro graduato (il volume di Acido Cloridrico immesso nel cilindro deve essere leggermente inferiore al quantitativo che si intende prelevare);

- Aggiustare il volume dell’Acido Cloridrico nel cilindro graduato aggiungendone altro mediante prelievi effettuati con pipetta azionata da Propipette; prelievi successivi consentiranno di ottenere l’esatto volume desiderato;

- Terminata l’operazione di prelievo tappare la bottiglia dell’Acido Cloridrico;

- Introdurre l’Acido Cloridrico prelevato nel matraccio;

- Risciacquare l’imbuto mediante piccoli quantitativi di acqua deionizzata distribuiti con spruzzetta, raccogliendo la soluzione di lavaggio nel matraccio;

- Togliere l’imbuto e portare a volume la soluzione nel matraccio;

- Tappare il matraccio ed agitare la soluzione preparata per renderla omogenea;

- Etichettare la soluzione preparata.

8.8. Etichettatura

Sul contenitore della soluzione preparata dovrà essere applicata etichetta che ne identifichi il contenuto;

Qualora la soluzione non venga impiegata tutta nell’arco della giornata in cui è stata effettuata la preparazione, è necessario applicare sul contenitore della soluzione:

- pittogramma con il simbolo di pericolo (C);

- data di preparazione (eventuale).

8.9. Stoccaggio

Riporre l’Acido Cloridrico 37% in magazzino adottando analoghe cautele utilizzate per il prelievo.

Qualora la soluzione di Acido Cloridrico 1:1 non venga impiegata tutta nell’arco della giornata in cui è stata effettuata la preparazione, è necessario stoccarla in ambiente idoneo (armadio ventilato, magazzino reagenti)

Riporre il Pyracidosorb nell’armadio posto nell’armadio ………..

8.10. Ripristino delle condizioni iniziali

Al termine delle operazioni:

- lavare la vetreria, farla asciugare e riporla nell’apposito armadietto;

- riporre le attrezzature utilizzate al loro posto;

- pulire il piano di lavoro della cappa;

- dopo aver completato l’operazione di prelievo attendere 10’ quindi spegnere la cappa.

8.11. Smaltimento di rifiuti prodotti

Durante l’attività si possono produrre rifiuti di:

- Acido Cloridrico;

- Vetro;

- Pyracidosord (utilizzato per neutralizzare L’Acido Cloridrico eventualmente sversato).

Rifiuti di Acido Cloridrico

L’Acido Cloridrico è un Rifiuto……………………....

Codice Europeo dei Rifiuti: C.E.R. …………………

Caratteristiche di pericolo: ………………………….

La concentrazione limite, al di sotto della quale è consentita l’immissione delle soluzioni di Acido Cloridrico nella rete fognaria, è = 1.200 mg/l di Cloruri calcolati come Cl-.

Resta fermo il divieto di conseguire limiti di accettabilità tabellari, mediante diluizione con acque appositamente prelevate.

Rifiuti di vetro

I rifiuti in vetro devono essere raccolti in contenitori appositi, quindi conferiti alla raccolta differenziata del vetro (si può ragionevolmente presumere che i frammenti di vetro non costituiscano un rischio chimico).

Rifiuto di Pyracidosorb.

Il rifiuto, costituito da sali di Cloro e da polvere di roccia, è un Rifiuto ………………..

Codice Europeo dei Rifiuti: C.E.R. …………………..

9. GESTIONE DELLE CRITICITA’

9.1. Gestione di eventuali incidenti

In caso di sversamento accidentale di Acido Cloridrico:

- avvertire immediatamente le persone eventualmente presenti in laboratorio;

- spalancare le finestre;

- arginare le perdite assorbendole con Pyracidosorb; raccogliere il tutto utilizzando paletta e scopa o scopettino ed avviarlo allo smaltimento nei modi corretti;

- pulire accuratamente la superficie contaminata utilizzando spugna e acqua.

In caso di rottura di vetreria:

- avvertire immediatamente le persone eventualmente presenti in laboratorio;

- provvedere alla raccolta dei frammenti di vetro utilizzando guanti robusti in materiale imperforabile, paletta e scopa o scopettino;

- riporre i frammenti di vetro in contenitore imperforabile;

- avviare i frammenti di vetro allo smaltimento secondo modalità corrette.

In caso di rottura di vetreria, con conseguente sversamento di Acido Cloridrico:

- avvertire immediatamente le persone eventualmente presenti in laboratorio;

- spalancare le finestre;

- arginare le perdite assorbendole con Pyracidosorb;

- raccogliere il tutto utilizzando guanti robusti in materiale imperforabile, paletta e scopa, o scopettino; se possibile separare il rifiuto in vetro dalla polvere adsorbente, quindi avviarli separatamente allo smaltimento, nei modi corretti.

9.2. Misure di primo soccorso

In caso di incidente l’eventuale infortunato deve avvertire immediatamente le persone vicine, quindi:

a) in caso di inalazione di vapori di Acido Cloridrico:

- l’infortunato deve recarsi, o farsi accompagnare, all’aria fresca.

b) in caso di contatto di Acido Cloridrico con la pelle:

- lavare abbondantemente con molta acqua;

- togliere immediatamente gli indumenti contaminati.

c) in caso di contatto di Acido Cloridrico con gli occhi:

- sciacquare abbondantemente con molta acqua per almeno 10 minuti tenendo la palpebra aperta;

- farsi visitare immediatamente da un oculista.

d) in caso di ingestione di Acido Cloridrico:

- fare bere al soggetto molta acqua;

- evitare di farlo rimettere;

- chiedere l’intervento immediato al 118.

e) in caso di incidente dovuto a rottura di vetreria:

- valutare l’entità del danno ed intervenire di conseguenza: .………………………

f) in caso di contatto di Pyracidosorb con gli occhi:

- lavare con acqua abbondante;

- sottoporsi a visita oculistica.

g) in caso di contatto di Pyracidosorb con la cute:

- lavare con acqua abbondante;

- togliere i vestiti contaminati;

- in caso di modificazioni cutanee, sottoporsi a visita medica.

h) in caso di ingestione di Pyracidosorb:

- fare bere molta acqua;

- provocare il vomito;

- ricorrere al medico.

i) in caso di inalazione di Pyracidosorb:

- aria fresca;

- se necessario, respirazione artificiale.

10. ALLEGATI

1) Elenco nominativo persone coinvolte